LITE STAR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Адресация DMX:

1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "512", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.
2) Используйте  <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать начальный адрес DMX (1-512)
3) Нажмите <ENTER> для подтверждения.

Автоматический режим

Данное устройство имеет встроенную автоматическую программу. Для получения доступа к ней, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "AUTO", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.
2) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не будет отображено "s- -” 
3) Используйте  <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать скорость автоматических программ (s1 - s100)
3) Нажмите <ENTER> для подтверждения.

Звуковой режим
1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "snd", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.

Режим “Ведущий-Ведомый” 
Этот режим позволяет одному ведущему устройству управлять несколькими ведомыми устройствами.
1) Установите основное устройство в один из 2 автономных режимов: автоматический режим или звуковой режим. 
2) Установите ведомые устройства  на начальный адрес DMX для "d-1".

ЗНАЧЕНИЯ DMX:

| CHANNEL | VALUE | FUNCTION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 000-009 | Выключение света |  |
|  | 010-019 | Автоматическая программа 1 |  |
|  | 020-029 | Автоматическая программа 2 |  |
|  | 030-039 | Автоматическая программа 3 |  |
|  | 040-049 | Автоматическая программа 4 |  |
|  | 050-059 | Автоматическая программа 5 |  |
|  | 060-069 | Автоматическая программа 6 |  |
|  | 070-079 | Автоматическая программа 7 |  |
|  | 080-089 | Автоматическая программа 8 |  |
| 1 | 090-099 | Автоматическая программа 9 |  |
|  | 100-109 | Автоматическая программа 10 |  |
|  | 110-119 | Автоматическая программа 11 |  |
|  | 120-129 | Автоматическая программа 12 |  |
|  | 130-139 | Автоматическая программа 13 |  |
|  | 140-149 | Автоматическая программа 14 |  |
|  | 150-159 | Автоматическая программа 15 |  |
|  | 160-169 | Автоматическая программа 16 |  |
|  | 170-179 | Автоматическая программа 17 |  |
|  | 180-189 | Автоматическая программа 18 (Случайно) |  |
|  | 190-255 | Активация звука |  |
| 2 | 000-255 | 0% -100% Скорость автоматической программы (Медл.-Быстро) |  |
| 3 | 000-009 | Функция отсутствует |  |
|  | 010-255 | Имульс (Медл.-Быстро) |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230 В переменного тока, 50 Гц ~
Потребляемая мощность: 20 Вт / 45 ВА
Максимальная температура окружающей среды: 45 ° С
Максимальная температура корпуса: 50 ° С
Предохранитель: F 1 А, 250 В
Тип LED: 5 мм
Количество светодиодов: 160
Угол LED луча: 46 °
Размеры: 240 х 325 х 345 мм
Вес: 3,5 кг