LITE STORM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Адресация DMX:

1) Нажимайте <MODE> до тех пор, пока не появится "512", а затем нажмите "Enter" для подтверждения.
2) Используйте  <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать начальный адрес DMX (1-512), а затем нажмите ENTER.

Автоматический режим

Данное устройство имеет встроенную автоматическую программу. Для получения доступа к ней, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

1) Нажимайте <MENU> до тех пор, пока не появится "P - ".
2) Используйте  <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать встроенные программы “P-1 ~P8”, а затем нажмите “Enter” для подтверждения.  
3) Используйте  <UP> и <DOWN>, чтобы выбрать скорость автоматической программы (Значения: s1 - s100, Медленно ~ Быстро), нажмите “ENTER” для подтверждения.

| Режим | Функция |
| --- | --- |
| P1 | Красный, мотор вращается |
| P 2 | Зеленый , мотор вращается |
| P3 | Синий, мотор вращается |
| P 4 | Белый , мотор вращается |
| P 5 | Желтый, , мотор вращается |
| P6 | R, G, B, W, A, , мотор вращается |
| P 7 | R. G. B. W. A. Импульс. , мотор вращается |
| P 8 | Автоматический выбор цветов и свободное вращение |

Звуковой режим
1) Нажимайте <MENU> до тех пор, пока не появится "snd", а затем нажмите ENTER для подтверждения.

Режим “Ведущий-Ведомый” 
Этот режим позволяет одному ведущему устройству управлять несколькими ведомыми устройствами.
1) Установите основное устройство в один из 2 автономных режимов: автоматический режим или звуковой режим. 
2) Установите ведомые устройства  на начальный адрес DMX для "d-1".

ЗНАЧЕНИЯ DMX:

3 канала

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000-009 | Функция отсутствует | Скорость мотора контролируется КАН. 2 |
|  | 010-039 | Автоматическая программа P 1 |  |
|  | 040-069 | Автоматическая программа P 2 |  |
|  | 070-099 | Автоматическая программа P 3 |  |
|  | 100-129 | Автоматическая программа P 4 |  |
|  | 130-159 | Автоматическая программа P 5 |  |
|  | 160-189 | Автоматическая программа P 6 |  |
|  | 190-219 | Автоматическая программа P 8 |  |
|  | 220-255 | Активация звука |  |
| 2 | 000-009 | Функция отсутствует |  |
|  | 010-255 | Скорость мотора(1-100%) |  |
| 3 | 000-009 | Функция отсутствует |  |
|  | 010-255 | Импульс (0-30Hz) |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 230 В переменного тока, 50 Гц ~
Потребляемая мощность: 20 Вт / 45 ВА
Максимальная температура окружающей среды Та: 45 ° С
Максимальная температура корпуса TC: 50 ° С
Предохранитель: F 1 А, 250 В
Размеры: 327 х 266 х 233 мм
Вес: 3,5 кг