РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -RXA12P951P/RXA15P951P

Профессиональная формованная акустическая система

Введение:

Поздравляем Вас с приобретением акустической системы со встроенным усилителем; Трапециевидный дизайн был использован для получения более четкого и точного звучания, а  также добавления четкости звука на голосовых частотах. Этот громкоговоритель, являющийся произведением искусства, обеспечит вам долгие годы наслаждения звуком.

Особенности:

- Окрашенный корпус из 20-мм бакелитовой фанеры

- Стальная корзина НЧ-динамика

- Усилитель высокой мощности

- Разъем для крепления на стойку

- Дополнительный линейный вход

- Металлическая решетка

- Высокотемпературная звуковая катушка

- Резиновые ножки

Внимание:

1. Все рабочие инструкции должны быть прочитаны перед началом использования
данного оборудования.
2. Не открывайте устройство, чтобы снизить риск поражения электрическим током. ВНУТРИ НЕТ ЗАМЕНЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ. Пожалуйста, обратитесь для обслуживания к квалифицированному специалисту.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или источника тепла, например радиатора или печи.
4. Это устройство можно очищать только с помощью влажной ткани. Не используйте растворители или прочие моющие средства.
5. При перемещении оборудования, его необходимо поместить в оригинальную упаковку. Это снизит риск его повреждения во время транспортировки.
6. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.
7. Не применяйте любые очистительные спреи или смазочные спреи  к любым элементам управления или переключателям.
8. Перед подключением громкоговорителя, убедитесь, что все ваше оборудование полностью выключено, а все регуляторы  громкости, уровня и усиления выставлены на минимальные значения.
9. На вашу колонку могут быть отправлены только сигналы линейного уровня.

Игнорирование любого из вышеперечисленных пунктов приведет к отмене вашей гарантии!!!!!

Характеристики:

- Вход микрофона/Линейный вход: Для Канала 1 используйте сбалансированный или не сбалансированный разъем XLR.

- Вход микрофона/Линейный вход: Для Канала 1 используйте сбалансированный или не сбалансированный разъем 1/4" Jack.

- Управление усилением: Регулировка громкости Канала 1. Левая половина используется для регулировки линейной громкости. Правая половина используется для регулировки громкости микрофона.

- Пиковый  индикатор Канала 1:  Индикатор загорается перед тем, как усилитель Канала 1 начинает искажать звук. Отрегулируйте регулятор уровня и уровень сигнала от источника таким образом,  чтобы  индикатор загорался только на пиках в музыке. Использование системы с индикатором, горящим постоянно или большую часть времени, может привести к ухудшению качества звука и повреждению динамиков и электроники

- Вход микрофона/Линейный вход: Для Канала 2 используйте сбалансированный или не сбалансированный разъем XLR.

- Вход микрофона/Линейный вход: Для Канала 2 используйте сбалансированный или не сбалансированный разъем 1/4" Jack.

- Управление усилением: Регулировка громкости Канала 2. Левая половина используется для регулировки линейной громкости. Правая половина используется для регулировки громкости микрофона.

- Пиковый  индикатор Канала 2:  Индикатор загорается перед тем, как усилитель Канала 2 начинает искажать звук. Отрегулируйте регулятор уровня и уровень сигнала от источника таким образом,  чтобы  индикатор загорался только на пиках в музыке. Использование системы с индикатором, горящим постоянно или большую часть времени, может привести к ухудшению качества звука и повреждению динамиков и электроники

- ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: Усилить или ослаблять 12dB на частоте 12 кГц.

- НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: Усилить или ослаблять 12dB на частоте 80Гц .

- Индикатор питания.

- Пиковый  индикатор:  Индикатор загорается перед тем, как усилитель начинает искажать звук. Отрегулируйте регулятор уровня и уровень сигнала от источника таким образом,  чтобы  индикатор загорался только на пиках в музыке. Использование системы с индикатором, горящим постоянно или большую часть времени, может привести к ухудшению качества звука и повреждению динамиков и электроники

- СМЕШАННЫЙ ВЫХОД: Используется для вывода сигнала на другие динамики с усилителями, когда вы подаете сигнал  на микрофон или линейный вход.

- Выключатель питания

- Переключатель напряжения: Изменяет переменный ток между 115 и 230 В.

- Входной разъем питания: Используйте с сетевым кабелем.

Соединения:

- В данном устройстве можно подключить микшер или микрофон непосредственно к динамику. Для подключения микрофона, используйте XLR  разъем  или разъем ¼ jack, чтобы  осуществить подключение к входу  микрофона  (1, 2, 5, 6).

- Для подключения CD-плеера, проигрывателя или микшера, вы можете использовать разъем XLR или разъем 1/4 jack, чтобы осуществить подключение к линейному входу  (1,2-5,6). При подключении микшера со встроенным усилителем, необходимо использовать только линейные сигналы уровня микшера.

- Вы можете подключить дополнительные динамики, используя гнездо смешанного выхода (13). Усилитель динамика будет усиливать только данный динамик. Если вы выполняете подключение к дополнительным динамикам,  то эти динамики должны усиливается самостоятельно.

- Включите ваш микшер / микрофоны или другой источника сигнала, а затем включите ваше устройство, после чего загорится индикатор питания (11).  Теперь вы можете установить регуляторы громкости на разумный уровень.